MUNICÍPIO DE MARAVILHA / SC

PREFEITA:	ROSIMAR MALDANER

PROJETO: 	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO

LOCAL	: 	RUA  JOSÉ LEAL FILHO; ABYR DIEHL; PRINCESA ISABEL; EX COMBATENTE ERVIN KRAUSPENHA

______________________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS

O presente Memorial Descritivo refere-se à execução de Pavimentação Asfáltica e Sinalização na Rua José Leal Filho, Abyr Diehl e Princesa Isabel, Ex Combatente Ervin Krauspenha com uma área total 7.449,15 m², no município de MARAVILHA - (SC);

RUA JOSÉ LEAL FILHO

PLACA DA OBRA

Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m) 				= 2,50 m²

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 2 meses, tem-se o seguinte cálculo:

Encarregado geral de obras (4 semanas x 1,5 h / semana) 				= 6,0 h

Engenheiro Civil de obra Júnior (4 semanas x 0,5 h / semana) 				= 2,0 h

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA

Considerou-se a colocação de 1 placa de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 01 und) 						= 0,20 m²

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAÇÃO DAS VALAS

Escavação; Carga e Transporte

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 13,50 				= 13,50 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2,00 und				= 2,00 m³

∑ Total Escavação 									= 15,50 m³

TOTAL:

Escavação de valas 1ª categ.								= 15,50 m³

Reaterro e Apiolamento 								= 8,00 m³

Base posterior ao reaterro

Base em Brita Graduada e = 15 cm (15,50 m² x 0,15 m) 				= 2,32 m³

Transporte comercial (2,32 m³ x 10 Km) 						= 23,20 m³ x Km

Selo C.B.U.Q esp. 5cm	 (15,50m² x 0,05m) 						= 0,78 m³

Transporte comercial C.B.U.Q (0,78 m³ x 10 Km) 					= 7,80 m³ x Km

Remendo raso

Escavação 	(00,00 m² x 0,90m) 	 						= 00,00 m³

Rachão 	(00,00 m² x 0,70m) 							= 00,00 m³

Brita Graduada 	(00,00 m² x 0,20m) 							= 00,00 m³

Tubulação (material e mão de obra)

Tubulação de diâm. 40cm								= 13,50 m

Tubulação de diâm. 60 cm								= 00,00 m

Boca de Lobo diâm. 40cm  								= 2,00 und

Boca de Lobo diâm. 60cm  								= 00,00 und

REMOÇÃO DE CONCRETO

Remoção do concreto das rampas de acesso à veículos (8,92 m² x 0,10m)		= 0,89 m³

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 3 CM – REPERFILAGEM

Limpeza da Superfície em jato de alta pressão de ar e água				= 2.002,85 m²

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 2.002,85 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 2.002,85 m²

Regularização de buracos     							             = 3,50 m³

Espessura asfalto (Reperfilagem) 							= 3,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = (2.002,85 m² + 3,50m²) x 0,03						= 60,19 m³

Transporte 60,19 m³ x 10 Km 								= 601,90 m³ x Km

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 4 CM - CAPA

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 2.002,85 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 2.002,85 m²

Espessura asfalto (Capa) 								= 4,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = 2.002,85 m² x 0,04m							= 80,11 m³

Transporte 80,11 m³ x 10 Km 								= 801,10 m³ x Km

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE								= 1,00 und

Placa de PARE										= 1,00 und

Placa de RUAS										= 1,00 und

Placa de vaga de idoso (1,00 und x 0,60m x 0,80m)					= 0,48 m²

Placa de vaga deficiente físico (1,00 und x 0,60m x 0,80m)				= 0,48 m²

PINTURA DE SINALIZAÇÃO

Pintura de Sinalização - Pista

Faixa de estacionamento: 195,90m x 0,10 m = 19,59 m² / 2 (devido ser tracejada) 	= 9,80 m²

Faixa Meio da Pista Contínua = 244,70 m x 0,10 m		 			= 24,47 m²

Faixa de segurança (PARE) = 13,80 m x 0,30 m 					= 4,14 m²

Faixa de pedestre = 28,15 m x 2,00 m = 56,30 m² / 2 (Devido ser intercalado) 		= 28,15 m²

Pintura vaga de idoso = 8,00m x 0,10m 						= 0,80 m²

Pintura vaga de idoso - Letras =	 						= 4,75 m²

Pintura vaga deficiente físico = 10,65m x 0,10m						= 1,06 m²

Pintura vaga deficiente físico – Pictograma =	 					= 1,44 m²

∑ 											= 74,61 m²

ENSAIOS TÉCNICOS

Ensaio de densidade de material betuminoso 						= 2,00 und

Ensaio de grau de compactação da mistura asfáltica 					= 2,00 und

Ensaio de granulometria do agregado / espessura 					= 2,00 und

Ensaio de percentagem de betume 							= 2,00 und

Meio Fio

Meio Fio de Concreto (12x12x30) – 1m							= 65,00 m

PASSEIO PÚBLICO

Passeio público:

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)						= 18,45 m²

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL 		= 1,90 m²

Viga de Acabamento

Viga de acabamento:			 						= 5,10 m

Concreto: 7,50 m x 0,10 m x 0,20 m 							= 0,10 m³

Formas: 5,10 m x 0,20 									= 1,02 m²

Treliça h = 8 cm: 5,10 m x 0,738 Kg/m							= 3,76 Kg

RUA ABYR DIEHL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 1 mês, tem-se o seguinte cálculo:

Encarregado geral de obras (8 semanas x 1,5 h / semana) 				= 12,0 h

Engenheiro Civil de obra Júnior 84 semanas x 0,5 h / semana) 				= 4,0 h

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA

Considerou-se a colocação de 1 placa de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 01 und) 						= 0,20 m²

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAÇÃO DAS VALAS

Escavação; Carga e Transporte

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 167,50 				= 167,50 m³

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 0,00 und				= 00,00 m³

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00 				= 00,00 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 und				= 1,00 m³

∑ Total Escavação 									= 168,50 m³

TOTAL:

Escavação de valas 1ª categ.								= 168,50 m³

Reaterro e Apiolamento 								= 84,25 m³

Base posterior ao reaterro

Base em Brita Graduada e = 15 cm (167,50 m² x 0,15 m)	 			= 25,12 m³

Transporte comercial (25,12 m³ x 10 Km) 						= 251,20 m³ x Km

Selo C.B.U.Q esp. 5cm	 (167,50m² x 0,05m) 						= 8,37 m³

Transporte comercial C.B.U.Q (8,37 m³ x 10 Km) 					= 83,70 m³ x Km

Remendo raso

Escavação 	(00,00 m² x 0,90m)	 						= 00,00 m³

Rachão 	(00,00 m² x 0,70m) 							= 00,00 m³

Brita Graduada 	(00,00 m² x 0,20m) 							= 00,00 m³

Tubulação (material e mão de obra)

Tubulação de diâm. 40cm								= 167,50 m

Tubulação de diâm. 60 cm								= 00,00 m

Boca de Lobo diâm. 40cm  								= 4,00 und

Caixa de ligação diâm. 40cm  								= 2,00 und

DRENO PROFUNDO

Escavação das valas (00,00m x 0,50m x 0,80m)					= 00,00 m³

Manta geotêxtil BIDIM RT 10 (0,00m x 83,0m)						= 00,00 m²

Tubo corrugado	 100mm								= 00,00 m

Camada de brita nº 03 (00,00m x 0,50m x 0,80m) 					= 00,00 m³

REMOÇÃO DE CONCRETO

Remoção do concreto das rampas de acesso à veículos (13,75 m² x 0,10m)		= 1,37 m³

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 3 CM – REPERFILAGEM

Limpeza da Superfície em jato de alta pressão de ar e água				= 1.521,55 m²

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 1.521,55 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 1.521,55 m²

Regularização de buracos     							            = 0,00 m³

Espessura asfalto (Reperfilagem) 							= 3,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = (1.521,55 m²) x 0,03							= 45,64 m³

Transporte 45,64 m³ x 10 Km 								= 456,40 m³ x Km

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 4 CM - CAPA

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 1.521,55 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 1.521,55 m²

Espessura asfalto (Capa) 								= 4,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = 1.521,55 m² x 0,04m							= 60,86 m³

Transporte 60,86 m³ x 10 Km 								= 608,60 m³ x Km

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE								= 1,00 und

Placa de PARE										= 1,00 und

Placa de RUAS										= 0,00 und

Placa de vaga de idoso (1,00 und x 0,60m x 0,80m)					= 0,48 m²

Placa de vaga deficiente físico (1,00 und x 0,60m x 0,80m)				= 0,48 m²

PINTURA DE SINALIZAÇÃO

Pintura de Sinalização - Pista

Faixa de estacionamento: 184,90m x 0,10 m = 18,49 m² / 2 (devido ser tracejada) 	= 9,24 m²

Faixa Meio da Pista Contínua = 253,00 m x 0,10 m		 			= 25,30 m²

Faixa de segurança (PARE) = 10,90 m x 0,30 m 					= 3,27 m²

Faixa de pedestre = 22,10 m x 2,00 m = 44,20 m² / 2 (Devido ser intercalado) 		= 22,10 m²

Pintura vaga de idoso = 8,00m x 0,10m 						= 0,80 m²

Pintura vaga de idoso - Letras =	 						= 4,74 m²

Pintura vaga deficiente físico = 19,50m x 0,10m						= 1,95 m²

Pintura vaga deficiente físico – Pictograma =	 					= 1,44 m²

∑ 											= 68,84 m²

ENSAIOS TÉCNICOS

Ensaio de densidade de material betuminoso 						= 2,00 und

Ensaio de grau de compactação da mistura asfáltica 					= 2,00 und

Ensaio de granulometria do agregado / espessura 					= 2,00 und

Ensaio de percentagem de betume 							= 2,00 und

Meio Fio

Meio Fio de Concreto (12x12x30) – 1m							= 17,50 m

PASSEIO PÚBLICO (local para acesso cadeirante)

Passeio público:

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)						= 00,00 m²

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL 		= 00,00 m²

Viga de Acabamento

Viga de acabamento:			 						= 00,00 m

Concreto: 0,00 m x 0,10 m x 0,20 m 							= 00,00 m³

Formas: 0,00 m x 0,20 									= 00,00 m²

Treliça h = 8 cm: 0,00 m x 0,738 Kg/m							= 00,00 Kg

RUA PRINCESA ISABEL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 1 mês, tem-se o seguinte cálculo:

Encarregado geral de obras (8 semanas x 1,5 h / semana) 				= 12,0 h

Engenheiro Civil de obra Júnior 84 semanas x 0,5 h / semana) 				= 4,0 h

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA

Considerou-se a colocação de 1 placa de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 01 und) 						= 0,20 m²

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAÇÃO DAS VALAS

Escavação; Carga e Transporte

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) 			= 1,00 metro.

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 00,00 				= 00,00 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 0,00 und				= 0,00 m³

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00 				= 00,00 m³

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x 1,00 und				= 00,00 m³

∑ Total Escavação 									= 00,00 m³

TOTAL:

Escavação de valas 1ª categ.								= 00,00 m³

Reaterro e Apiolamento 								= 00,00 m³

Base posterior ao reaterro

Base em Brita Graduada e = 15 cm (0,00 m² x 0,15 m)	 				= 0,00 m³

Transporte comercial (0,00 m³ x 10 Km) 						= 0,00 m³ x Km

Selo C.B.U.Q esp. 5cm	 (0,00m² x 0,05m) 						= 0,00 m³

Transporte comercial C.B.U.Q (0,00 m³ x 10 Km) 					= 0,00 m³ x Km

Remendo raso

Escavação 	(00,00 m² x 0,90m)	 						= 00,00 m³

Rachão 	(00,00 m² x 0,70m) 							= 00,00 m³

Brita Graduada 	(00,00 m² x 0,20m) 							= 00,00 m³

Tubulação (material e mão de obra)

Tubulação de diâm. 40cm								= 00,00 m

Tubulação de diâm. 60 cm								= 00,00 m

Boca de Lobo diâm. 40cm  								= 0,00 und

Boca de Lobo diâm. 60cm  								= 0,00 und

DRENO PROFUNDO

Escavação das valas (65,00m x 0,50m x 0,80m)					= 26,00 m³

Manta geotêxtil BIDIM RT 10 (2,60m x 65,00m)						= 169,00 m²

Tubo corrugado	 100mm								= 65,00 m

Camada de brita nº 03 (65,0m x 0,50m x 0,80m) 					= 26,00 m³

REMOÇÃO DE CONCRETO

Remoção do concreto das rampas de acesso à veículos (13,85 m² x 0,10m)		= 1,39 m³

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 3 CM – REPERFILAGEM

Limpeza da Superfície em jato de alta pressão de ar e água				= 1.518,20 m²

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 1.518,20 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 1.518,20 m²

Regularização de buracos     							            = 2,60 m²

Espessura asfalto (Reperfilagem) 							= 3,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = (1.518,20 m² + 2,60m²) x 0,03						= 45,62 m³

Transporte 45,62 m³ x 10 Km 								= 456,20 m³ x Km

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 4 CM - CAPA

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 1.518,20 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 1.518,20 m²

Espessura asfalto (Capa) 								= 4,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = 1.518,20 m² x 0,04m							= 60,73 m³

Transporte 60,73 m³ x 10 Km 								= 607,30 m³ x Km

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE								= 0,00 und

Placa de PARE										= 1,00 und

Placa de RUAS										= 1,00 und

Placa de ROTATÓRIA									= 1,00 und

Placa de vaga de idoso (2,00 und x 0,60m x 0,80m)					= 0,96 m²

Placa de vaga deficiente físico (1,00 und x 0,60m x 0,80m)				= 0,48 m²

PINTURA DE SINALIZAÇÃO

Pintura de Sinalização - Pista

Faixa de estacionamento: 220,20m x 0,10 m = 22,02 m² / 2 (devido ser tracejada) 	= 11,01 m²

Faixa Meio da Pista Contínua = 250,90 m x 0,10 m		 			= 25,09 m²

Faixa de segurança (PARE) = 10,50 m x 0,30 m 					= 3,15 m²

Faixa de pedestre = 21,70 m x 2,00 m = 43,40 m² / 2 (Devido ser intercalado) 		= 21,70 m²

Pintura vaga de idoso = 14,80m x 0,10m 						= 1,48 m²

Pintura vaga de idoso - Letras =	 						= 6,65 m²

Pintura vaga deficiente físico = 25,65m x 0,10m						= 2,57 m²

Pintura vaga deficiente físico – Pictograma =	 					= 1,44 m²

∑ 											= 73,09 m²

ENSAIOS TÉCNICOS

Ensaio de densidade de material betuminoso 						= 2,00 und

Ensaio de grau de compactação da mistura asfáltica 					= 2,00 und

Ensaio de granulometria do agregado / espessura 					= 2,00 und

Ensaio de percentagem de betume 							= 2,00 und

Meio Fio

Meio Fio de Concreto (12x12x30) – 1m							= 00,00 m

PASSEIO PÚBLICO (local para acesso cadeirante)

Passeio público:

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)						= 16,90 m²

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL 		= 1,90 m²

Viga de Acabamento

Viga de acabamento:			 						= 0,00 m

Concreto: 0,00 m x 0,10 m x 0,20 m 							= 0,00 m³

Formas: 0,00 m x 0,20 									= 0,00 m²

Treliça h = 8 cm: 0,00 m x 0,738 Kg/m							= 0,00 Kg

RUA EX COMBATENTE ERVIN KRAUSPENHA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estarão disponível na obra 4 h semanais, e considerando que o prazo de execução da obra é de 1 mês, tem-se o seguinte cálculo:

Encarregado geral de obras (4 semanas x 1,5 h / semana) 				= 6,0 h

Engenheiro Civil de obra Júnior ( 4 semanas x 0,5 h / semana) 				= 2,0 h

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PROVISÓRIA DA OBRA

Considerou-se a colocação de 1 placa de sinalização provisória, conforme detalhe constante no memorial descritivo.

Placa obras (0,45 m x 0,45 m x 02 und) 						= 0,41 m²

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAÇÃO DAS VALAS

Escavação; Carga e Transporte

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) 			= 1,00 metro

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 148,50 				= 148,50 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 0,00 und				= 0,00 m³

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00 				= 00,00 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 8,00 und				= 8,00 m³

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x 1,00 und				= 00,00 m³

∑ Total Escavação 									= 156,50 m³

TOTAL:

Escavação de valas 1ª categ.								= 156,50 m³

Reaterro e Apiolamento 								= 78,25 m³

Base posterior ao reaterro

Base em Brita Graduada e = 15 cm (148,50 m² x 0,15 m)	 			= 22,27 m³

Transporte comercial (22,27 m³ x 10 Km) 						= 222,70 m³ x Km

Selo C.B.U.Q esp. 5cm	 (148,50m² x 0,05m) 						= 7,42 m³

Transporte comercial C.B.U.Q (7,42 m³ x 10 Km) 					= 74,20 m³ x Km

Remendo raso

Escavação 	(00,00 m² x 0,90m)	 						= 00,00 m³

Rachão 	(00,00 m² x 0,70m) 							= 00,00 m³

Brita Graduada 	(00,00 m² x 0,20m) 							= 00,00 m³

Tubulação (material e mão de obra)

Tubulação de diâm. 40cm								= 148,50 m

Tubulação de diâm. 60 cm								= 00,00 m

Boca de Lobo diâm. 40cm  								= 8,00 und

Boca de Lobo diâm. 60cm  								= 0,00 und

Caixa de Ligação diâm. 60cm  								= 3,00 und

Boca de Lobo diâm. 40cm  								= 2,00 m

DRENO PROFUNDO

Escavação das valas (00,00m x 0,50m x 0,80m)					= 00,00 m³

Manta geotêxtil BIDIM RT 10 (0,00m x 65,00m)						= 00,00 m²

Tubo corrugado	 100mm								= 00,00 m

Camada de brita nº 03 (00,0m x 0,50m x 0,80m) 					= 00,00 m³

REMOÇÃO DE CONCRETO

Remoção do concreto das rampas de acesso à veículos (16,75 m² x 0,10m)		= 1,67 m³

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 3 CM – REPERFILAGEM

Limpeza da Superfície em jato de alta pressão de ar e água				= 2.170,45 m²

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 2.170,45 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 2.170,45 m²

Regularização de buracos     							            = 9,30 m²

Espessura asfalto (Reperfilagem) 							= 3,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = (2.170,45 m²) x 0,03m							= 65,11 m³

Volume em m³ = (9,30m²) x 0,15m							= 1,39 m³

∑ 											= 66,50 m³

Transporte 66,50 m³ x 10 Km 								= 665,00 m³ x Km

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ C.B.U.Q – ESPESSURA 4 CM - CAPA

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C						= 2.406,55 m²

Concreto Betuminoso Usinado à Quente – C.B.U.Q

Área a ser pavimentada		 							= 2.406,55 m²

Espessura asfalto (Capa) 								= 4,00 cm

Densidade do CAUQ 									= 2,50 ton/m³

Volume em m³ = 2.406,55 m² x 0,04m							= 96,26 m³

Transporte 96,26 m³ x 10 Km 								= 962,60 m³ x Km

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Placa de VELOCIDADE								= 1,00 und

Placa de PARE										= 0,00 und

Placa de RUAS										= 1,00 und

Placa de ROTATÓRIA									= 1,00 und

Placa de vaga de idoso (2,00 und x 0,60m x 0,80m)					= 0,96 m²

Placa de vaga deficiente físico (2,00 und x 0,60m x 0,80m)				= 0,96 m²

PINTURA DE SINALIZAÇÃO

Pintura de Sinalização - Pista

Faixa de estacionamento: 156,75m x 0,10 m = 15,67 m² / 2 (devido ser tracejada) 	= 7,84 m²

Faixa Meio da Pista Contínua = 270,65 m x 0,10 m		 			= 27,07 m²

Faixa de segurança (PARE) = 8,10 m x 0,30 m 						= 2,43 m²

Faixa de pedestre = 18,90 m x 2,00 m = 37,80 m² / 2 (Devido ser intercalado) 		= 18,90 m²

Pintura vaga de idoso = 10,00m x 0,10m 						= 1,00 m²

Pintura vaga de idoso - Letras =	 						= 4,75 m²

Pintura vaga deficiente físico = 22,00m x 0,10m						= 2,20 m²

Pintura vaga deficiente físico – Pictograma =	 					= 2,88 m²

∑ 											= 67,07 m²

ENSAIOS TÉCNICOS

Ensaio de densidade de material betuminoso 						= 2,00 und

Ensaio de grau de compactação da mistura asfáltica 					= 2,00 und

Ensaio de granulometria do agregado / espessura 					= 2,00 und

Ensaio de percentagem de betume 							= 2,00 und

Meio Fio

Meio Fio de Concreto (12x12x30) – 1m							= 111,50 m

PASSEIO PÚBLICO (local para acesso cadeirante)

Passeio público:

Paver CINZA espessura de 6 cm (10 x 20 x 6)						= 29,25 m²

Paver VERMELHO espessura de 6 cm (10 x 20 x 6) – GUIA DIRECIONAL 		= 3,80 m²

Viga de Acabamento

Viga de acabamento:			 						= 15,00 m

Concreto: 15,00 m x 0,10 m x 0,20 m 							= 0,30 m³

Formas: 15,00 m x 0,20 								= 3,00 m²

Treliça h = 8 cm: 15,00 m x 0,738 Kg/m							= 11,07 Kg

# Maravilha (SC), 18 de Outubro de 2017.

_____________________________

# Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 2510463209